# DJI Pocket 3 Shooting Guide

Simple & Easy to Use / 簡單易明 · 輕鬆上手

# 一、基本設定 / Basic Setup

## 1. 開機方式 / Power On/Off

► 展開雲台自動開機 / Auto power on when unfolded

► 摺疊後自動關機 / Auto power off when folded

## 2. 拍攝模式 / Shooting Modes

• 拍照 / Photo: 按快門鍵 / Press shutter

• 錄影 / Video: 按快門鍵，螢幕變紅即開始 / Press shutter, screen turns red = recording

## 3. 解析度 / Resolution

| 模式 Mode | 設定 Setting | 說明 Note |
| --- | --- | --- |
| 普通錄影 Video | 4K 30fps | 推薦 / Recommended |
| 慢動作 Slo-mo | 1080p 120fps | 4x 慢動作 / 4x slower |
| 豎拍 Vertical | 3K 60fps | 適合社群 / Great for social |
| 夜景 Night | 4K 30fps + 自動曝光 | 自動切換 / Auto |

## 4. 對焦設定 / Focus

► 輕點螢幕 / Tap screen: 定點對焦 / Focus lock

► 自動對焦 / AF: 適合移動主體 / Good for moving subjects

► 臉部追蹤 / Face Track: 開啟後始終對準人臉 / Always locks on face

# 二、場景拍攝技巧 / Scene Tips

## 1. Vlog 自拍 / Vlog Selfie

• 握持 / Hold: 雙手托住，手肘靠身 / Both hands, elbows tucked

• 角度 / Angle: 微微上仰 15° / Slight upward 15°

• 距離 / Distance: 手臂長度（約 50cm） / Arm length (~50cm)

• 建議開啟 / Enable: 臉部追蹤 + 美顏 / Face Track + Glamour

## 2. 行走拍攝 / Walking Shots

• 三腳架接環 / Tripod mount: 接延長桿增加穩定性 / Attach extension rod for stability

• 步伐 / Steps: 放慢，腳跟先著地 / Slow down, heel first

• 手臂 / Arms: 微微彎曲吸震 / Slight bend to absorb shock

## 3. 定點採訪 / Interview

• 使用迷你三腳架 / Use mini tripod

• 與主體保持 1-1.5 米 / 1-1.5m from subject

• 背景虛化 / Bokeh: 開啟大光圈模式 / Enable wide aperture

## 4. 慢動作 / Slow Motion

• 設定 / Setting: 1080p 120fps

• 適合 / Great for: 舞蹈、運動、水花 / dance, sports, splashes

• 注意 / Note: 光線要充足 / Need good lighting

## 5. 夜景 / Night Shots

• 開啟夜景模式（自動）/ Night mode (auto)

• 保持穩定，最好用腳架 / Keep stable, use tripod

• 避免對著強光 / Avoid pointing at bright lights

# 三、雲台控制 / Gimbal Control

## 1. 觸控操作 / Touch Gestures

► 上滑 / Swipe Up：切換模式 / Switch mode

► 下滑 / Swipe Down：查看相簿 / View album

► 左滑 / Swipe Left：雲台跟隨模式 / Gimbal follow mode

► 右滑 / Swipe Right：設定選單 / Settings

► 雙擊主體 / Double-tap：啟動追蹤 / Start tracking

## 2. 跟隨模式 / Follow Modes

• 俯仰鎖定 / Tilt Lock: 只跟水平移動 / Horizontal movement only

• 全方向跟隨 / All-follow: 適用 Vlog / Best for Vlog

• FPV 模式 / FPV Mode: 適用自行車/跑步 / For biking/running

# 四、進階技巧 / Advanced Tips

## 1. 豎屏拍攝 / Vertical Video

► 旋轉雲台 90° 即變豎屏 / Rotate gimbal 90° for vertical

► 適合 / Great for: Instagram Reels / TikTok / 小紅書

## 2. 一鍵切換前後 / Quick Flip

► 快速轉動雲台 180° / Quickly spin gimbal 180°

► 適合自拍轉介紹 / For switching selfie to surroundings

## 3. 手機遙控 / Phone Remote

► Wi-Fi 連接手機 App / Connect via Wi-Fi to app

► 支援遙控拍攝和即時預覽 / Remote control & live preview

# 五、注意事項 / Important Notes

⚠️ 續航約 2 小時，標配不放備用電池 / ~2hr battery, bring spare

⚠️ 雲台很精密，避免碰撞 / Gimbal is delicate, avoid impact

⚠️ 散熱有限，連續錄 4K 過熱會自動停 / Can overheat in 4K, auto-stops

# 六、快速參考 / Quick Reference

| 操作 / Operation | 方法 / Method |
| --- | --- |
| 開始錄影 / Start Recording | 按快門鍵 / Press shutter |
| 拍照 / Take Photo | 單擊模式鍵 / Single-click mode button |
| 鎖定主體 / Lock Subject | 雙擊螢幕 / Double-tap screen |
| 切換豎屏 / Vertical Mode | 旋轉雲台 90° / Rotate gimbal 90° |
| 智慧跟隨 / Smart Track | 在螢幕上划選目標 / Draw box on screen |